UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ”

HIDRÁULICA:  EXERCÍCIOS

# Sérgio Nascimento Duarte

Prof. Dr. – Dpto. de Eng. Rural

Tarlei Arriel Botrel

Prof. Livre Docente – Dpto. de Eng. Rural

Raquel Aparecida Furlan

Pós-Graduanda- Dpto. de Eng. Rural

Piracicaba, 1996

## Exercícios sobre Encanamentos Equivalentes em Série

1)  Três canalizações novas de ferro fundido formam a tubulação mista da Fig.abaixo.  Tem a primeira 300 mm de diâmetro em 360m; a segunda, 600mm de diâmetro em 600 metros; e a terceira , 450mm em 450 metros. Determinar- lhe a perda de carga, excluídas as perdas acidentais, para a descarga de 226 1/seg.

(Usar Hazen-Williams - C = 100)

2)  Um conduto de 2  Km de comprimento interliga 2 reservatórios. A vazão é de 500.000 1/hora em virtude da diferença entre os níveis d'água dos reservatórios.   O primeiro quilômetro de conduto tem Dl = 300 mm e f = 0,02 e o segundo tem D2 = 500 mm e f = 0, 018.  Desprezadas as perdas locais, calcular a perda de carga total nesta tubulação, usando a Fórmula Universal.

3)  Três canalizações novas de ferro fundido de 30 metros de comprimento cada uma e diâmetros de 300mm, 250mm e 200mm, formam uma tubulação mista.  A de maior diâmetro sai de um reservatório e a menor descarrega livremente no ar, sendo bruscas todas as mudanças de diâmetro. Calcular-lhe a perda

de carga total para Q = 192 1/seg. Usar Hazen-Williams (C = 100) para o cálculo das perdas normais e a expressão hfl = K.V2/2g para o cálculo das perdas acidentais. Considerar;

- Entrada na canalização normal (K = 0,5)

- Contrações (K = 0,15)

- Saída da tubulação (K = 1,0).

4)  Um sistema de canalizações em série consta de 1800 m de canos de 50cm de diâmetros, 1200m de canos com 40cm e 600 m com 30 cm. Pede-se:

a) comprimento equivalente de uma rede de diâmetro único de 40cm, do mesmo material.

b) o diâmetro equivalente para uma canalização de 3600m de comprimento.

OBS: Use a fórmula de Hazen-Williams e despreze as perdas localizadas nas mudanças de diâmetro.

5)  Uma linha mista é composta de 300m de l50 mm,  150m de 100 mm e 240m de 200mm de diâmetro, em série.  Calcular o diâmetro virtual equivalente, isto é, o diâmetro uniforme de uma canalização do mesmo comprimento total, de 690 metros, capaz de produzir a mesma perda de carga. (Use a fórmula de Manning).

6)  Uma canalização é constituída de três trechos em série com as seguintes características:

D1 = 4",   L1 = 50m

D2 = 6",   L2 = 655m

D3 = 3",   L3 = 25m

Calcular o diâmetro de uma canalização de diâmetro uniforme capaz de substituir o encanamento existente. (Usar a Equação Universal).

7)  Duas tubulações para as quais C = 120, ligadas em série, escoam 134 1/seg sob a perda de carga de 8,10m. Cada uma delas mede 300 metros de comprimento.  Qual o diâmetro de uma sendo o da outra de 450mm, não se levando em conta nos cálculos as perdas acidentais? (Usar Hazen-Williams).

8)  Após 15 anos de uso, pretende-se substituir uma adutora de ferro-fundido de 150 mm de diâmetro que promove o abastecimento por gravidade de uma localidade (A), por uma nova de cimento amianto. Por motivos de expansão da população, deseja-se que a nova adutora forneça, a uma pressão de 20 m.c.a., o dobro do vazio

que a usada fornece a l5 m.c.a..  Dimensione a adutora de cimento amianto usando 2 diâmetros em série por Hazen-Williams.

9)  A adutora de cimento amianto (C=140) da figura abaixo possui 800m de comprimento e diâmetro igual a 75 mm. Calcule quantos metros de canalização devem ser substituídos por tubos de 100 mm para que haja um aumento de 50% da vazão, em relação a vazão original. (Usar Hazen-Williams).

10)  Calcular a vazão da tubulação esquematizada abaixo:

Dados:

- C = 140 (Hazen-Williams)

- L1 = 550m

- L2 = 450m

- D1 = 63 mm

- D2 = 50mm

Desprezar as perdas localizadas.

11)  A canalização entre A e B, é formada dos seguintes encanamentos: 300 metros de 450mm; 240 metros de 300mm e 150 metros de 200mm. Calcular-lhe Q para n = 0,011 (Manning) e a perda de carga total de 3,60m entre aqueles pontos.

12)  Para o sistema da figura abaixo calcular a vazão e a perda de carga em cada trecho. (Usar a Fórmula Hazen-Williams com C = 90 para todos os trechos, desprezando as perdas locais). Dados:

L1 = 400 m;   D1 = 400mm

L2 = 150 m;   D2 = 200mm

L3 = 200 m;   D3 = 250mm

13)  Uma tubulação horizontal é composta por um trecho de 150mm e um trecho de 100 mm. 0 de 100 mm mede 20m de comprimento e termina em um reservatório cujo NA se encontra 4,00m acima do eixo da tubulação. Um manômetro instalado na tubulação de 150mm e 20,00 m a montante da seção de concordância entre as

tubulações, indica 2,5 kgf/cm2. Calcular a vazão do sistema para C = 100 de Hazen-Williams. (Desprezar a energia cinética e as perdas localizadas).

14)  Qual a descarga de uma canalização nova, mista de ferro fundido, (C = 130), composta de três seções de 150 metros cada uma e diâmetros de 900, 600 e 750 mm, respectivamente, nas seguintes condições: A tubulação maior sai de um reservatório e a de 750 mm descarrega livremente no ar, sendo a diferença de

nível entre a descarga e o lume d'água no reservatório de 2,70m.

a) Contabilize todas perdas localizadas considerando graduais, as transições de diâmetro, e normal a entrada na canalização.  (Use a expressão hfl = K.V2/seg).

b)  Despreze as perdas localizadas

Respostas

1)  20,9 m.c.a.

2)  14,04 m.c.a.

3)  13,62 m.c.a.

4)	a)  4,243 m;		b) 38,7 cm

5)  127,31 mm

6)  126,7 mm

7)  261,0 mm

8)  L (150 mm) = 232 m;   L (200 mm) = 768 m

9)  560 m

10)  3,8 l/s

11) 55 l/s

12)  Q = 66,8 l/s;    hf (L1) = 0,6 m.c.a.;    hf (l3) = 2,9 m.c.a.

13)  62,55 l/s

14)	a)  804 l/s		b)  875,6 l/s

Fonte de Consulta

- Hidráulica (King;  Wisler;  Woodburn)

- Condutos Forçados - Exercícios (E.E. UFMG - Departamento de Engenharia Hidráulica).