UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”

Departamento de Engenharia de Biossistemas

Aula Prática : Medições da Umidade do Ar

Professores: Sérgio Oliveira Moraes

Quirijn de Jong Van Lier

1) Introdução:

A umidade do ar desempenha papel fundamental em diversos processos físicos que ocorrem em ambientes naturais ou não. Sua importância deve-se, por exemplo,  ao condicionamento  da ocorrência e controle de doenças e pragas em plantas e animais;  processos de evaporação e evapotranspiração bem como o controle do armazenamento de produtos agrícolas, como indicado nos quadros  1 e 2 :

#### Quadro1: Temperaturas e  umidades relativas recomendadas  para o armazenamento de produtos

| Produtos Armazenados | Temp. (ºC) | Umid. Relat. (%) | Produtos Armazenados | Temp. (ºC) | Umid. Relat. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fermento | -2...5 | 60...75 | Cigarro | 6...20 | 50...60 |
| Ovo | 0,5...2 | 80...85 | Sabão | 15...19 | 60 |
| Carne | 0...1 | 78...80 | Papel | 15...20 | 35...40 |
| Verdura | 2...4 | 75...80 | Tecido | --- | 60...70 |
| Fruta (em geral) | 1...3 | 85...90 | Couro | --- | 60...70 |
| Alimento Embalado | 2...10 | 60...65 | Borracha | 10...18 | 60...70 |
| Manteiga | 0...3 | 85...80 | Produtos Farmacêuticos | 16...18 | 50 |
| Queijo Duro | 12...14 | 85...90 | Material Fotográfico | 22...23 | 60...65 |
| Queijo Fresco (aberto) | 12...14 | 90...95 | Equip. de Metrologia | 20...22 | 50 |
| Farinha | 21...27 | 60 | Equipamentos Elétricos | 20...22 | 60...65 |
| Tabaco | 6...20 | 60...70 | --- | --- | --- |

#### Quadro2: Temperaturas e  umidades relativas recomendadas  para  salas de fabricação e de processo

| Salas de Fabr. e de Processo | Temp. (ºC) | Umid. Relat. (%) | Salas de Fabr. e de Processo | Temp. (ºC) | Umid. Relat. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em Geral | 14...18 | 50...60 | Chocolate | 22...24 | 35...40 |
| Padaria | 23...27 | 55...70 | Conservas | 22...24 | 65...75 |
| Salas de Fermentação | 76...80 | 78...80 | Tabaco | 22...24 | 92...93 |
| Carne | 15...18 | 60...70 | Lavanderia | 20...24 | 65...75 |
| Leite | 15...18 | 60...70 | Tinturaria | 20...24 | 65...75 |

Fonte: http://www.etec.com.br/muda3.html (consultado em 21 de maio de 2009)

Como o ar atmosférico  pode ser assumido como um gás ideal às temperaturas e pressões  em que a vida animal e vegetal transcorrem, seu estudo pode ser feito à partir do gás ideal e portanto , pela sua definição inicia-se o presente estudo.

2)Gás ideal

Denomina-se gás ideal aquele cujas moléculas estão suficientemente afastadas umas das outras para que  as interações elétricas ou mecânicas  sejam desprezíveis. A maioria dos gases compostos por moléculas pequenas e  densidades baixas se comporta como gás ideal e de modo geral, considera-se que o ar se comporta como gás ideal até pressões ao redor de 15atm (cerca de 1,5 MPa).  Portanto, em condições normais , o ar que compõe a atmosfera pode ser tratado termodinamicamente como um gás ideal.

Para um gás ideal:

P×V=n×R×T	(1)

onde P é a pressão absoluta (Pa), V  o volume (m3) , T a temperatura absoluta (K), R a constante universal dos gases 8,314 J/(K.mol) e n o número de moles dado por:

n = massa do gás / massa molecular do gás ( também conhecida como concentração molecular ).

A equação (1) é chamada de equação de estado de um gás ideal e caracteriza seu comportamento macroscópico.

3)  O ar atmosférico

O ar atmosférico pode ser considerado um gás ideal e, portanto, segue a equação

P×V=n×R×T, onde: P é a pressão total da mistura, V é o volume do recipiente que contém a mistura e n é o número de moles da mistura:

n = n1 + n2 + n3 +...+ ni 	(2)

Em função dos constituintes  do ar atmosférico (o ar é uma mistura de gases e inclui quantidades variáveis de água em estado de vapor, sendo que o ar seco, isento de água, é composto por gases em porcentagens diversas: nitrogênio (N2) – aproximadamente 78% , oxigênio (O2) – aproximadamente 21%  e argônio (Ar) – aproximadamente 1% , além de outros gases como dióxido de carbono(CO2), metano (CH4), etc, em quantidades menores), a equação (1) pode ser escrita como:

P×V=n×R×T P×V=( n1 + n2 + n3 +...+ ni)R×T, ou seja,

P=n1×R×TV+n2×R×TV+...+ni×R×TV

ou

P=P1+P2+...+Pi 	(3)

A equação (3) é conhecida como Lei das Pressões Parciais ou Lei de Dalton. Em palavras, ela diz que cada componente de uma mistura de gases (como o ar) exerce uma pressão parcial proporcional à sua concentração relativa na mistura.

No caso do ar atmosférico, a pressão parcial do vapor d’água é denotada pela letra “e” e a equação dos gases ideais aplicada à esse componente se torna:

e V = nRT	(4)

4) Definições  e Medições

4.1) Definição: Umidade Absoluta  ou Umidade Atual (UA)

A Umidade Absoluta  ou Atual é definida como a massa de vapor de água por unidade de volume da mistura, ou seja:

UA=mvV(gm3)	(5)

É comum definir-se a UA em função da pressão parcial atual de vapor (ea) e da equação de estado:

ea×V=mvMH2O×R×T→mvV=eaMH2OR×T e como mvV=UA,

UA=MH2OR×eaT	(6)

Lembrando: MH2O = 18gmol-1 e R= 8,314 J K-1 mol-1

4.2)Definição: Umidade de Saturação (US)

A Umidade de Saturação é definida como  a umidade absoluta na qual a pressão parcial do vapor de água (e) é igual a pressão de saturação do vapor de água (es). Sendo es uma função da temperatura, es= f(T).

Em outras palavras, US é a concentração máxima de vapor que pode ocorrer a uma dada temperatura. Da definição de umidade absoluta:

UA=mvVe quando e=es,mvé máximo, isto é, UA=US, ou seja:

US=MH2OR×esT	(7)

A equação empírica que descreve a pressão de saturação do vapor d’água (es), em função da temperatura é a chamada equação de Tetens:

es=A×exp17,3t237,3+tou es=A×107,5t237,3+t	(8)

onde A = 610,8 Pa ou 0,6108 kPa ou 4,58 mmHg e a temperatura (t) é dada em °C.

Exemplo 1: Cálculo da US para as temperaturas de 0°C, 10 °C, 20 °C, 30 °C e 100 °C.

Tem-se que US=mvsV=MH2OR×esT, sendo  es=A×exp17,3×t237,3+t

| Temperatura (°C) | Temperatura (K) | es (Pa) | U.S (gv/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 273 | 610,8 | 4,84 |
| 10 | 283 | 1229,45 | 9,40 |
| 20 | 293 | 2343,74 | 17,32 |
| 30 | 303 | 4257,38 | 30,42 |
| 100 | 373 | 103128,89 | 598,60 |

Exemplo 2: Em Piracicaba, a pressão atmosférica é de 94 kPa, cerca de 94% da pressão ao nível do mar. A que temperatura a água entra em ebulição em Piracicaba?

A questão se resume em determinar para qual temperatura a pressão de vapor saturado de água equivale à pressão atmosférica de Piracicaba (94 kPa).

Pela equação de Tetens:

es=A×exp17,3×t237,3+t→esA=exp17,3×t237,3+t→lnesA=lnexp17,3×t237,3+t→ln(esA)=17,3×t237,3+t×lnexp→237,3+t×lnesA=17,3×t→237,3×lnesA+t×lnesA=17,3×t→237,3×lnesA=17,3−lnesA×t→t=237,3×lnesA17,3−lnesA		(9)

Fazendo es = 94 kPa e A = 610,8 Pa, obtém-se t = 97,5°C como a temperatura de ebulição da água a P = 94 kPa.

4.3) Medição da pressão de vapor ea: Psicrometria

O equipamento mais comumente utilizado para a determinação da umidade absoluta (ou atual do ar) é o psicrômetro (figura 1), que permite a determinação da pressão parcial atual do vapor d’água e a partir dela a UA, pela equação (6).

O psicrômetro é constituído por dois termômetros idênticos expostos ao ar: um tem o bulbo descoberto (“bulbo seco”); outro tem o bulbo coberto por musselina molhada (“bulbo molhado”).

Figura 1: Psicrômetro do tipo não aspirado.

Se o ar não estiver saturado de vapor d’água, a temperatura do bulbo molhado (tu) é inferior a do seco (ts), porque a água evaporada da musselina resfria o bulbo. Quanto menor a umidade do ar, maior é o resfriamento do bulbo molhado. A diferença de leitura entre os dois termômetros (ts-tu) é chamada de depressão psicrométrica.

A pressão parcial atual do vapor d’água no ar (ea) é dada pela equação psicrométrica:

ea=es(tu)−γ×Patm×(ts−tu)	(10)

Atenção: es(tu)é a pressão de vapor à temperatura do bulbo molhado e Patm é a pressão atmosférica, γé a constante psicrométrica, que depende da geometria e ventilação do psicrômetro.

γ= 6,67 x 10-4 K-1 para psicrômetro com ventilação forçada e,

γ= 8,0 x 10-4 K-1  para psicrômetro sem ventilação forçada.

Exemplo 3: Observa-se num psicrômetro sem ventilação forçada, uma temperatura do bulbo seco de 28,2°C e uma temperatura do bulbo molhado de 21,6°C. A pressão atmosférica é de 0,94 x 105 Pa. Calcular a pressão de vapor correspondente.

Solução: pela equação psicrométricaea=es(tu)−γ×Patm×(ts−tu), sendo:

es(tu)  = es(21,6o C) = 610,8Pa x exp ( (17,3x21,60) / (237,3+21,6) ) = 2 586, 6 Pa (pela equação de Tetens, eq. 8)

γ= 8,0 x 10-4 K-1  para psicrômetro sem ventilação forçada

Patm = 0,94 x 105 Pa

ts =  28,2 oC e

tu = 21,6 oC , resulta em: ea = 2 586, 6 Pa – 8,0 x 10-4 K-1   x 0,94 x 105 Pa x  (28,2 oC + 273 K)- (21,6 oC + 273 K)  = 2 090,3 Pa

4.4) Definição :Umidade Relativa (UR)

A umidade relativa é definida como o quociente entre as umidades  absoluta (UA) e a de saturação (US)

UR=UAUS ou em percentual: UR%=UAUS×100%	(11)

Ou em termos das respectivas pressões parciais de vapor:

UA=MH2OR×eaT	(6)

US=MH2OR×esT	(7)

tem-se:

UR%=eaes×100	(12)

onde: ea = pressão parcial atual do vapor d’água;

es = pressão parcial de saturação à temperatura do ar, que é o valor de ea, caso o ar estivesse saturado, à mesma temperatura.

A umidade relativa é de grande importância ambiental, pois é ela que determina entre outros fatores a taxa de evaporação da água. Para o ser humano, considera-se que a faixa de umidade relativa de 40 a 70% proporciona conforto máximo. Acima de 70%, a umidade relativa é alta, o que se reflete na dificuldade da água evaporar: o ambiente fica “abafado”. Abaixo de 40%, a evaporação ocorre com mais facilidade, refletindo em problemas respiratórios, garganta e narizes secos, etc.

4.5) Definição: Déficit de vapor ou Déficit de saturação (e)

Define-se o déficit de vapor pela diferença entre a pressão parcial atual ou absoluta e a pressão parcial de saturação à mesma  temperatura.

Δe=es−ea  (Pa, kPa, atm, etc)	(13)

A importância do déficit de vapor está no fato de este parâmetro descrever qual a capacidade de absorção de água do ar, ou quanta água ainda pode ser evaporada para o ar..

4.6) Definição : Temperatura do Ponto de Orvalho (to)

Uma forma de se saturar o ar é pela adição de água.. Uma outra possibilidade é reduzir a sua temperatura. Reduzindo a temperatura, mantendo o teor de água constante, aumentamos a umidade relativa, pois reduzimos a pressão de vapor saturado. Numa determinada temperatura, chamada  temperatura do ponto de orvalho (to), a pressão de vapor torna-se igual à pressão de vapor saturado àquela temperatura e, portanto, a umidade relativa será de 100%.

Dessa forma, es,to=ea e:

to=237,3×lneaA17,3−lneaA	(14)

A temperatura do ponto de orvalho é um indicador das condições atmosféricas. Uma temperatura do ponto de orvalho próxima à temperatura atual indica uma alta umidade relativa. É um dado importante também para a previsão de geadas: uma temperatura de do ponto de orvalho acima de 0°C indica baixo risco de geadas, pois é nessa temperatura que, durante um resfriamento noturno, a água começa a condensar, liberando sua energia latente e aquecendo o ar. Além disso, a formação de neblina nessas condições, se ocorrer, protege a superfície dos solos e das plantas da perda de energia radiante.

PRÁTICA:

Objetivos: Familiarizar o estudante com as definições que envolvem a umidade do ar atmosférico, com a utilização de equações decorrentes das aplicações da Termodinâmica ao ar atmosférico e com a psicrometria.

Material e Métodos

Psicrômetro não ventilado, calculadora científica, tabelas  e Gráfico Psicrométrico.

Utilizando  um psicrômetro não ventilado, com o bulbo molhado devidamente abastecido com água destilada, fazer as leituras dos termômetros com bulbo seco e molhado.

A partir dessas medidas, calcular qual é o(a)

- pressão parcial do vapor de água (ea)

- pressão de saturação do vapor de água (es)

- déficit de vapor (e)

- umidade absoluta (UA)

- umidade de saturação (US)

- umidade relativa (UR)

- temperatura do ponto de orvalho (to)

- massa de água presente no ar da sala de aula

- volume de água que deveria ser evaporado na sala de aula para saturar o ar

LEITURAS RECOMENDADAS:

SENTELHAS, P. C., PEREIRA, A. R., ANGELOCCI, L. R., Meteorologia Agrícola, 3ª. Edição, p.48-51, 2000.

http://www.cozy.it/Italiano/Materiali/Attrezzature/Psicrometro/Psicrometro.htm

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicr%C3%B4metro

- Física para Ciências Biológicas e Biomédicas. Emico Okuno, Iberê L. Caldas e Cecil Chow. Editora Harbra. 1982.

- Manual de Ecologia dos Insetos. Sinval Silveira Neto, Octávio Nakano, Décio Barbin e Nilson Augusto Villa Nova. Editora Agronômica CERES. 1976.

- A residência para o alérgico: construção e adaptação. Carlos H. W. Flechtmann, Celso Paulino da Costa e José Antônio Maielli. Editora.

Anexo 1 (Tabela de pressão de vapor saturado em função da temperatura):

Anexo2 (Tabela para determinação da umidade relativa à partir das temperaturas dos termômetros de bulbo seco e bulbo úmido)

Exemplo:

ts = temperatura do termômetro de bulbo seco.

tu = temperatura do termômetro de bulbo molhado.

Exemplo: ts = 20 0C  e tu = 17 0C ==> t = (20 - 17) oC = 3 oC

- Buscamos na coluna ts, 20oC, e na linha t, 3oC; na interseção de ambas, achamos 74; a umidade relativa será = 74%.

Umidade Relativa do Ar (t = ts - tu)

Fonte: http://www.feiradeciencias.com.br/sala02/02_053.asp (consultado em 29 de junho de 2010)