BHBRASIL - BALANÇOS HÍDRICOS CLIMATOLÓGICOS DE 500 LOCALIDADES BRASILEIRAS

Paulo Cesar SENTELHAS, Antonio Roberto PEREIRA, Fábio Ricardo MARIN,

Luiz Roberto ANGELOCCI2, Rogério Remo ALFONSI,

Paulo Henrique CARAMORI, Saskia SWART

RESUMO

Neste CD são apresentados os balanços hídricos climatológicos de 500 locais, de todos os estados brasileiros. Os balanços hídricos foram calculados em planilha EXCEL elaborada para tal finalidade por Rolim et al. (1998), adotando-se o método de Thornthwaite & Mather (1955) para uma capacidade de água disponível (CAD) de 100mm, com a evapotranspiração potencial (ETP) sendo estimada pelo método de Thornthwaite (1948). Os dados normais de temperatura média mensal do ar (TMED) e chuva total média mensal (P) utilizados neste banco de dados são pertencentes às redes do INMET, IAC, IAPAR, DAEE/SP e ESALQ/USP. Como resultado, as planilhas apresentam as estimativas da evapotranspiração real (ETR), armazenamento de água no solo (ARM), deficiência hídrica (DEF) e excedente hídrico (EXC), na escala mensal, além de diversos gráficos envolvendo essas variáveis, caracterizando os diferentes tipos de clima do Brasil, sendo instrumento útil no planejamento das atividades agrícolas. A elaboração dos balanços hídricos em planilha de dados, possibilita ao usuário, facilidades no uso do programa e grande versatilidade no manuseio dos dados e na confecção de gráficos, além de possibilitar a alteração dos valores da CAD.

PALAVRAS-CHAVE: Evapotranspiração Potencial e Real, Deficiência Hídrica, Excedente

Hídrico, Climas do Brasil, Agrometeorologia.

O BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO E SUA UTILIDADE

O balanço hídrico climatológico, desenvolvido por Thornthwaite & Mather (1955) é uma das várias maneiras de se monitorar a variação do armazenamento de água no solo. Através da contabilização do suprimento natural de água ao solo, pela chuva (P), e da demanda atmosférica, pela evapotranspiração potencial (ETP), e com um nível máximo de armazenamento ou capacidade de água disponível (CAD) apropriada ao estudo em questão, o balanço hídrico fornece estimativas da evapotranspiração real (ETR), da deficiência hídrica (DEF), do excedente hídrico (EXC) e do armazenamento de água no solo (ARM), podendo ser elaborado desde a escala diária até a mensal (Camargo, 1971; Pereira et al., 1997).

O balanço hídrico climatológico é mais frequentemente apresentado na escala mensal e para um ano médio, ou seja, o balanço hídrico cíclico, elaborado a partir das normais climatológicas de temperatura média e chuva do local. De acordo com Camargo & Camargo (1993), o balanço hídrico climatológico é um instrumento agrometeorológico útil e prático para caracterizar o fator umidade do clima, sendo sua utilização indispensável na caracterização climática (Vianello & Alves, 1991; Pedro Júnior et al., 1994) como, também, na definição da aptidão agrícola da região estudada (Ortolani et al., 1970; Camargo et al., 1974).	Além dessas utilidades, o balanço hídrico de Thornthwaite & Mather (1955), quando empregado de maneira sequencial, ainda possibilita quantificar as necessidades de irrigação em uma cultura (Camargo & Pereira, 1990) e a relacionar o rendimento das culturas com o déficit hídrico (Jensen, 1968; Doorenbos & Kassam, 1994).

O objetivo deste trabalho é apresentar um banco de dados de balanços hídricos climatológicos de 500 locais do Brasil, permitindo acesso rápido e fácil, em ambiente de planilha EXCEL, com possibilidade de manipulação dos arquivos e figuras, visando subsidiar as mais diferentes classes de usuários.

ELABORAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO BALANÇO HÍDRICO CLIMATOLÓGICO

Foram utilizados dados normais de temperatura média mensal (TMED) e de chuva total mensal (P), pertencentes às redes de estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE/SP) e da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo (ESALQ/USP). Para as localidades com dados do DAEE/SP, a temperatura média mensal foi estimada a partir do método das coordenadas geográficas, com os coeficientes determinados para o Estado de São Paulo por Pedro Júnior et al. (1991).

Esses dados foram utilizados na elaboração do balanço hídrico climatológico, empregando-se o método de Thornthwaite & Mather (1955), através do programa “BHnorm” elaborado em planilha EXCEL por Rolim et al. (1998). Como capacidade de água disponível (CAD) utilizou-se o valor de 100mm, com possibilidade de sua alteração pelo usuário, e a evapotranspiração potencial (ETP) foi estimada pelo método de Thornthwaite (1948). A inicialização do balanço hídrico segue o critério de Mendonça (1958), devido à facilidade de sua informatização em relação ao método original. Como resultado, o balanço hídrico fornece as estimativas da evapotranspiração real (ETR), da deficiência hídrica (DEF), do excedente hídrico (EXC) e do armazenamento de água no solo (ARM) para cada mês do ano.

As representações gráficas do balanço hídrico apresentadas nas planilhas seguem as recomendações de Camargo & Camargo (1993), sendo automaticamente elaboradas as figuras do extrato do balanço hídrico (DEF e EXC), apresentado na Figura 1, e dos valores de P, ETP e ETR na forma de linhas e de barras, apresentados nas Figura 2 e 3 respectivamente, o que possibilita visualizar, além da DEF e do EXC, as áreas de retirada de água do solo (alteração negativa, ALT-) e de reposição de água no solo (alteração positiva, ALT+). A planilha apresenta, ainda, a figura de variação do ARM ao longo do ano (Figura 4), havendo, também, a possibilidade do próprio usuário personalizar a confecção dos gráficos.

Figura 1. Representação gráfica do extrato do balanço hídrico, plotando-se -DEF e EXC.

Figura 2. Representação gráfica completa do balanço hídrico climatológico, plotando-se P, ETP e ETR na forma de linhas.

Figura 3. Representação gráfica completa do balanço hídrico climatológico, plotando-se P, ETP e ETR na forma de barras.

UTILIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS

“BALANÇOS HÍDRICOS CLIMATOLÓGICOS DO BRASIL”

O banco de dados “Balanços Hídricos Climatológicos do Brasil” apresentado em CD, para ser melhor acessado exige as seguintes configurações:

- Planilha EXCEL e editor de texto WORD, versão 7.0 para Windows 97

- Micro compatível PC 486, 8Mb RAM ou superior

- Monitor SVGA resolução 640x480, 256 cores

O banco de dados está organizado de forma que existe um sub-diretório para cada estado brasileiro, havendo dentro de cada um deles arquivos que correspondem às localidades, sendo um arquivo por localidade (por exemplo “Piracicaba.xls”).

Acessando um dos arquivos através do EXCEL, aparecerá na tela o balanço hídrico da localidade escolhida. No cabeçalho da planilha, constam o nome do município, estado, coordenadas geográficas (com valores negativos para a latitude Sul e longitude Oeste), o valor da CAD adotada, a qual pode ser alterada pelo usuário, e os índices I e a utilizados pelo método de Thornthwaite (1948) na estimativa da ETP. Logo em seguida, num primeiro quadro, denominado “Entrada de Dados”, são mostrados dados mensais de TMED e P do local, e o resultado dos cálculos do fotoperíodo (N) e da ETP, para cada mês. Logo abaixo é está o quadro denominado “Resultados”, no qual são apresentados os resultados do balanço hídrico climatológico. Nesta planilha, o usuário não pode efetuar alterações já que as células deste quadro estão vinculadas às do quadro “Entrada de Dados”.

As representações gráficas do balanço hídrico ficam à direita da planilha, sendo apresentados vários tipos de figuras que podem ser editadas e impressas pelo usuário, havendo, ainda, a possibilidade de confecção de outras figuras envolvendo outras variáveis.

O acesso facilitado e a linguagem amistosa do programa, torna este banco de dados de balanço hídrico climatológico um instrumento prático e bastante útil para consultas por diferentes tipos de usuários, fornecendo informações climáticas fundamentais ao planejamento racional da agricultura e para o conhecimento e quantificação das condições climáticas que ocorrem no Brasil.

Figura 4. Variação do ARM ao longo do ano

BIBLIOGRAFIA

CAMARGO, A.P. Balanço hídrico no Estado de São Paulo. Campinas: IAC, 1971. 28p. (Boletim Técnico, 116).

CAMARGO, A.P.; PINTO, H.S.; PEDRO JR., M.J.; et al. Aptidão climática de culturas agrícolas. In: São Paulo, Secretaria da Agricultura. Zoneamento Agrícola do Estado de São Paulo. São Paulo, v.1, p.109-149, 1974.

CAMARGO, M.B.P.; CAMARGO, A.P. Representação gráfica informatizada do extrato do balanço hídrico de Thornthwaite & Mather. Bragantia, Campinas, v.52, p.169-172, 1993.

CAMARGO, A.P; PEREIRA, A.R. Prescrição de rega por modelo climatológico. Campinas: Fundação Cargill, 1990. 27p.

DOORENBOS, J.; KASSAM, A.H. Efeito da água no rendimento das culturas. Estudos FAO, Irrigação e Drenagem 33. Tradução Gheyi, H.R. e outros, UFPB, Campina Grande. FAO. 306p. 1994.

JENSEN, N.E. Water consumption by agriculture plants. In: KOZLOWSKI, T.T. (ed) Water deficits and plant growth. New York, Academic Press, 1968. V.2, p.1-22.

MENDONÇA, P.V.E. Sobre o novo método de balanço hídrico de Thornthwaite e Mather. In: CONGRESSO LUSO-ESPANHOL PARA O PROGRESSO DAS CIÊNCIAS, 24., 1958, Madrid, Acta, Madrid, 1958. p.415-425.

ORTOLANI, A.A.; PINTO H.S.; PEREIRA, A.R.; ALFONSI, R.R. Parâmetros climáticos e a cafeicultura. Instituto Brasileiro do Café, 1970. 27p.

PEDRO JÚNIOR, M.J.; MELLO, M.H.A.; ORTOLANI, A.A.; ALFONSI, R.R.; SENTELHAS, P.C. Estimativa das temperaturas médias mensais das máximas e das mínimas para o Estado de São Paulo. Campinas, Instituto Agronômico, 1991. 11p. (Boletim Técnico, 142).

PEDRO JÚNIOR, M.J.; MELLO, M.H.A.; PEZZOPANE, J.E.M. Caracterização agroclimática da microbacia: Alto Curso do Ribeirão São Domingos (Pindorama). Campinas, Instituto Agronômico, 1994. 27p. (Boletim Técnico, 150)

PEREIRA, A.R.; VILLA NOVA, N.A.; SEDIYAMA, G.C. Evapo(transpi)ração. Piracicaba: FEALQ, 1997. 183p.

ROLIM, G.S.; SENTELHAS, P.C.; BARBIERI, V. Planilhas no ambiente EXCEL para os cálculos de balanços hídricos: normal, sequencial, de cultura e de produtividade real e potencial. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v.6, p.133-137, 1998.

THORNTHWAITE, C.W. An approach toward a rational classification of climate. Geogr. Rev, v.38, p.55-94, 1948.

THORNTHWAITE, C.W.; MATHER, J.R. The water balance. Publications in Climatology. New Jersey: Drexel Institute of Technology, 104p. 1955.

VIANELLO, R.L.; ALVES, A.R. Meteorologia básica e aplicações. Viçosa, UFV, 1991, 449p.

Dr., Professor Doutor. Departamento de Ciências Exatas, ESALQ/USP. C.P.9, 13418-900, Piracicaba, SP. E-mail: pcsentel@carpa.ciagri.usp.br.

Dr., Professor Associado. Departamento de Ciências Exatas, ESALQ/USP.

Eng.Agr., Aluno do Curso de Mestrado - Agrometeorologia. Departamento de Ciências Exatas, ESALQ/USP.

Dr., Pesquisador Científico VI. Centro de Ecofisiologia e Biofísica, IAC.

Dr., Pesquisador Científico. Setor de Agrometeorologia, IAPAR.

Aluna do Curso de Geografia. UNESP / Rio Claro.