UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ”

HIDRÁULICA:  EXERCÍCIOS

# Sérgio Nascimento Duarte

Prof. Dr. – Dpto. de Eng. Rural

Tarlei Arriel Botrel

Prof. Livre Docente – Dpto. de Eng. Rural

Raquel Aparecida Furlan

Pós-Graduanda- Dpto. de Eng. Rural

Piracicaba, 1996

Exercícios de Sistemas de Unidades e Propridades Físicas dos Fluídos.

1) Classificar e expressar as grandezas abaixo em unidade do Sistema técnico (MK*S).

Exemplo: 50 l/s = 0.05 m3/s  (vazão)

a) 9810 dinas

b) 250 g  (SA)

c) 250 g  (“na prática”ou g*)

d) 7814 N

e) 200 cm/s2

f) 80 km/h

g) 200.000 KN  (quilonewtons)

h) 3.000 l/h

i) 4”  (polegadas ou “in” (inch))

j) 5 lb  (libras)

l) 7.500 N/m2

m) 5 PSI  (libra por polegada quadrada)

n) 7 Kg/cm2  ( na prática ou Kgf/cm2)

o) 9,81 g/cm3  (SA)

p) 1 g/cm3   (na prática ou g*/cm3 )

q) 820 N/m3

r) 8.000.000 cm2/s

s) 9.700 din/cm3

t) 0,01 poise

u) 1 centistoke

v) 37 joules

x) 2.000 KW (quilowat)

y) 10 hp

z) 10 cv

2)  Um dinamômetro corretamente calibrado, dá como peso de um corpo de 30 Kg o valor de 10 Kgf, em um ponto fora da Terra. Qual o valor da aceleração da gravidade neste local?

3)  Imagine 2 laboratórios. Um situado num local onde g = 9.81 m/s2 (lab. A) e outro onde g = 9.5 m/s2 (lab. B). Tendo em vista essa situação, responda as questões seguintes usando unidades dos 3 sistemas MLT (MKS e CGS) e FLT (MK*S).

a) Qual a massa de um corpo B, cuja massa em A foi avaliada em 5 UTM ?

b) Qual o peso de um corpo em B, cuja massa em A foi avaliada em 49 050 g ?

c) Qual a massa de um corpo em A, cujo peso em B foi avaliado em 465,975 N ?

d) Qual o peso de um corpo em A, cujo peso em B foi avaliado em 47,5Kgf ?

e)  No laboratório B, 5 UTM  equivalem a quantos Kg ?

f)  No laboratório B, 47,5 Kgf equivalem a quantos N ?

4)  Quando se usa uma balança com pesos padrões, um corpo equilibra dois pesos padrões de massa, 1 Kg num local onde g = 9,6 m/s2. Quanto pesaria o corpo neste local se assumíssemos uma balança de molas, calibrada ao nível do mar ?

5)  10 litros de mel em Júpiter pesam 1 402,83 N.  Supondo que nesse planeta a aceleração da gravidade seja 11 vezes maior que a da Terra, calcule:

a) A massa específica do mel nos sitemas CGS, MKS e MK*S

b) Sua densidade

c) Seu peso específico na Terra MLT ( CGS e MKS) e FLT ( MK*S)

6)  Qual a redução de volume de 1 tonelada (1 000 Kgf) de água, quando sua temperatura varia de 80 para 10 graus Celsius, mantendo-se a pressão constante em 1 atm?

7)  Um tanque de volume igual a 1 500 litros contém água a 20 graus Celsius, atá a borda.  Calcular o volume transbordado e a massa de água que permanecerá no tanque quando a tempertura da água for elevada a 80C. (Admita pressão atmosférica e tanque feito de material que não se dilata).

8)  Determinar o módulo de eslasticidade volumétrica na seguinte situação:

Pressão 1 =   35 Kgf/cm2     Volume = 0.0300 m3

Pressão 2 = 225 Kgf/cm2     Volume = 0.0297 m3

9)  Se o volume de um líquido foi reduzido de 0,035% pela aplicação de uma pressão de 686,7 KN/m2, qual seu módulo de elasticidade?

10)  Que acréscimo de pressão deve ser aplicada a água a tempertura de 20C e a pressão atmosférica, para que seu volume se reduza em 1%? (Expressar a pressão em atmosféricas técnicas.  1 atm = 1 Kgf/cm2).

11)  1 litro de óleo SAE 30 pesa 900g* a 35C.  Expressar sua viscosidade dinâmica em poises, sabendo-se que sua viscosidade cinematica a esta temperatura é 100 vezes superior a da água a 20C.

12)  Qual a viscosidade cinemática em STOKES de um óleo de densidade 0,85 e coeficiente de viscosidade dinâmica de 1,03 POISE.

13)  Duas placas são lubrificadas e sobrepostas.  Considerando que o líquido lubrificante as mantém afastadas de 0,5 mm, e que uma força por unidade de área de 0,2 Kgf/m2 aplicada em uma das placas imprime uma velocidade constante de 30 cm/s, determine a viscosidade do fluído lubrificante.

14)  Um corpo de 40 Kgf de peso escorrega sobre um plano lubrificado e inclinado de 30 graus com a horizontal, apoiando-se em uma de suas faces planas de 1 800 cm2 de área.  Para uma viscosidade de 1 poise e uma velocidade do corpo de 1 m/s, determinar a expessura da película lubrificante.

15)  Qual o diâmetro mínimo necessário para um tubo de vidro a fim de que o nível da água (20C) no seu interior, não seja afetado por efeitos capilares numa altura superior a 1mm?

16) Qual o erro que se comete (em % do valor real) ao se fazer uma leitura de 10 cm de altura de líquido num tubo de diâmetro igual a 5 mm, em cada um dos casos abaixo:

a) Água a 20C. 	(Tensão superficial  = 0,00743 Kgf/m)

(Ângulo de contato  = 0 grau)

(Peso específico       =  998,2 Kgf/m3)

b) Mercúrio a 20C.	(Tensão superficial  = 0,0524 Kgf/m)

(Ângulo de contato  = 148 graus)

( Peso específico      = 13 600 kgf/m3)

Respostas

1)

a) 0,01 Kgf  (força)

b) 0,0255 Kgf. m-1. s2  ou  0,0255 UTM  (massa)

c) 0,25 Kgf  (força)

d) 796,53 Kgf  (força)

e) 2,0 m/s2  (aceleração)

f) 22,22 m/s  (velocidade)

g) 20 387 359,84 Kgf  (força)

h) 0,000833 m3/s  (vazão)

i) 0,1016 m  (comprimento)

j) 2,27 Kgf  (força)

l) 764,53 Kgf/m2  (pressão)

m) 3 514 Kgf/m2  (pressão)

n) 70 000 Kgf/m2 (pressão)

o) 1 000 Kgf . m-4 . s2  (massa específica)

p) 1 000 Kgf/m3  (peso específico)

q) 83,59 Kgf/m3  (peso específico)

r) 800 m2/s  (viscosidade cinemática)

s) 9887,87 Kgf/m3  (peso específico)

t) 0,000102 Kgf. m-2.s

u) 0,000001 m2/s  (viscosidade cinemática)

v) 3,77 Kgf. m  (Quilogrâmetros)    (trabalho ou energia)

x) 203874 Kgf.m/s  (potência)

y) 760 Kgf.m/s  (potência)

z) 750 Kgf.m/s  (potência)

2)  3,27 m/s2

3)

a) 49,05 Kg (MKS),  49 050 g (CGS),  5 UTM (MK*S)

b) 465,975 N (MKS),  46 597 500 din (CGS),  47, 5 Kgf (MK*S)

c) 49,05 Kg (MKS),  49 050 g (CGS),  5 UTM (MK*S)

d) 481,1805 N (MKS),  48 118 050 din (CGS),  49,05 Kgf (MK*S)

e) 49,05 Kg

f) 465,975 N

4)  1,957 Kgf

5)

a) 1,3 g/cm3 (CGS),  1 300 Kg/m3 (MKS),  132,5  Kgf m-4 s2 (MK*S)

b) 1,3

c) 1 275 din/cm3 (CGS),  12 753 N/m3 (MKS),  1 300 Kgf/m3 (MK*S)

6)  28,72 litros

7)  40,75 llitros,  148,59 UTM (ou 1 457,67 Kg)

8)  190 000 000 Kgf/m2

9)  200 000 000 Kgf/m2

10)  218 atm. técnicas

11)  0,909 poise

12)  1,21176 STOKE

13)  0,000333 Kgf. m-2. s

14)  0,092 mm

15)  2,98 cm

16)

a) + 6,33%

b) -2,55%

FONTE DE CONSULTA:  Mecânica dos Fluídos - Victor Streeter