UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ”

HIDRÁULICA:  EXERCÍCIOS

# Sérgio Nascimento Duarte

Prof. Dr. – Dpto. de Eng. Rural

Tarlei Arriel Botrel

Prof. Livre Docente – Dpto. de Eng. Rural

Raquel Aparecida Furlan

Pós-Graduanda- Dpto. de Eng. Rural

Piracicaba, 1996

## Exercícios sobre sistemas com múltiplas saídas com espaçamentos regulares

- A figura a seguir representa uma linha lateral de irrigação por aspersão (linha de aspersores).

Dados:

- vazão de cada aspersor = 11 m3/h;

- pressão de serviço do aspersor = 40 mca;

- perda de carga máxima permitida = 20% da pressão de serviço;

- material do tubo = alumínio com juntas de acoplamento rápido (C=130)

- declividade = em nível;

- utilizar a fórmula de Hazen-Willians.

Pede-se:

- o diâmetro teórico da tubulação;

- o diâmetro comercial imediatamente superior;

- a diferença de pressão entre o inicio da linha e o último aspersor para o diâmetro obtido no item (b);

- a pressão na entrada da linha lateral para que a pressão de serviço do aspersor seja proporcionada aproximadamente no meio da linha lateral.

Inormação adicional: ¾ da perda de carga total da linha ocorre do inicio da metade da linha.

- Refazer o exercício 1 considerando a linha lateral em aclive de 3,5%.

- Refazer o exercício 1 considerando a lainha lateral em declive de 3,5%.

- A caixa d’água da figura a seguir abastece uma linha de polietileno de 80 metros de comprimento e diâmetro igual a 13 mm, onde estão instalados gotejadores com espaçamentos regulares de  1 metro. Desprezando a perda de carga no trecho vertical da tubulação e as perdas localizadas, calcule a altura H para que o último gotejador trabalhe nas condições normais de operação, e que são especificadas a seguir:

q = 5 L/h;

Pressão de serviço (Ps)  = 11 mca.

Obs. Para o cálculo da perda de carga, utilize a seguinte fórmula:

- Dimensionar a linha lateral e a linha principal do sistema de aspersão esquematizado na figura a seguir e dizer qual deverá ser a pressão na saída da bomba (1),  para  que se promova a pressão de serviço no meio da linha lateral, quando a mesma estiver na posição (2).

Dados:

Aspersor: q=12 m3/h; Presão nominal (PS) = 40 mca; espaçamento = 30 m; altura da haste = 2 m.

Linha latera e linha principal de aluminio (C=130); em nível;

Critério para dimensionamento da linha lateral;   Hf    20% de PS;

Critério para dimensionamento da linha principal ;  Hf   15% de PS;

Utilizar a fórmula de Hazen-Willians.

- Calcular o máximo comprimento que poderá assumir uma linha lateral de microaspersores, de polietileno, em nível para que Hf  seja menor ou igual a 20 da pressão nominal (PS).

Dados:

- diâmetro da linha lateral = 20 mm;

- vazão de cada microaspersor q = 70 L/h;

- Pressão nominal (PS) = 15 mca;

- Espaçamento entre microaspersores = 5 metros;

- Considerar a perda localizada provocada por cada microaspersor como sendo igual a 0,35 metros de comprimento equivalente de canalização;

- Utilizar a fórmula de Flamant com b = 0,000135.